GSYJ-T1501牡丹皮粉末的测定作业指导书

欢迎贵实验室参加《甘肃省药品检测实验室2015年度比对计划》。

为保证本计划的顺利实施，请参加计划的各实验室认真阅读该作业指导书。

本次比对试验的要求和相关信息如下：

1、样品

本次实验室比对计划为各参加实验室提供1瓶牡丹皮粉末的样品，规格：50g，塑料瓶装，并为参加含量测定的实验室提供1瓶含量测定用丹皮酚对照品（50mg）。参加实验室收到样品后，检查样品、对照品是否完好，同时将确认信息填写在《被测样品接收状态确认表》（附件一）中，并于当天以电子邮件方式回复（E-Mail：51448686@qq.com）或传真告知省院质保科样品已收到，如收到的样品、对照品存在问题请及时与省院质保科联系更换事宜。

样品请遮光、密闭保存，样品打开后应尽快开展检测工作。（样品无需过筛）

2、检测

本次实验室比对计划要求实验室按照日常检测程序进行样品的显微鉴别、薄层色谱鉴别、水分检查、总灰分检查、浸出物测定、含量测定。测试方法按照《中国药典》2010年版一部P160所列方法进行。

显微鉴别要有原始照片，没有显微成像设备的提供手绘图；薄层色谱提供原始照片。

【鉴别】  (1)本品粉末淡红棕色。淀粉粒甚多，单粒类圆形或多角形，直径3～16μm，脐点点状、裂缝状或飞鸟状；复粒由2～6分粒组成。草酸钙簇晶直径9～45μm，有时含晶细胞连接，簇晶排列成行，或一个细胞含数个簇晶。连丹皮可见木栓细胞长方形，壁稍厚，浅红色。

(2)取本品粉末lg，加乙醚l0ml，密塞，振摇10分钟，滤过，滤液挥干，残渣加丙酮2ml使溶解，作为供试品溶液。另取丹皮酚对照品，加丙酮制成每1ml含2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录ⅥB)试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷一乙酸乙酯一冰醋酸(4：1：0.1)为展开荆，展开，取出，晾干。喷以2%香草醛硫酸乙醇溶液（1→10），在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】  水分  不得过13.0%（附录Ⅸ H 第二法）。

总灰分  不得过5.0%(附录Ⅸ K)。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（附录X A）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于15.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法(附录Ⅵ D)测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇一水(45：55)为流动相；检测波长为274nm。理论板数按丹皮酚峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取丹皮酚对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含20μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品粗粉约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，密塞，称定重量，超声处理(功率300W，频率50kHz)30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液1ml，置10ml量瓶中，加甲醇稀释至刻度，摇匀，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含丹皮酚(C9H10O3)不得少于1.2%。

3、结果反馈

3.1 检测结果的相关信息请填写在《GSYJ-T1501比对结果报告单》（附件二）中。

3.2 请各实验室于2015年11月15日前，将结果报告单传真到省院，同时将该报告单原件、原始记录（包括显微鉴别手绘图或照片、薄层图谱照片、液相图谱）复印件报至省院质保科（时间以当地邮戳为准），逾期提交的结果将不列入本次计划结果统计。

3.3 为帮助实验室分析查找原因，请各实验室认真做好原始记录，确保实验原始记录真实、及时、规范、有效，信息充分。

4、保密措施

为对实验室相关信息保密，本次计划为每个参加实验室提供一个代码，在实验室比对结果报告中，以实验室的代码表述。在实验室比对计划进行过程中，严禁参加实验室互相串通结果。

5、联系方式

参加本计划的实验室如有疑问，可与省院质保科联系。联系方式如下：

甘肃省药品检验研究院

地址：兰州市安宁区银安路7号

邮编：730070

电话：0931－7633017   传真：0931－7633017

联系人：张建林、赵端玮

E-Mail：51448686@qq.com

附件一

被测样品接收状态确认表

计划编号：GSYJ-T1501

| 计划名称 |  |  | 牡丹皮粉末的测定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划承担单位 |  |  | 甘肃省药品检验研究院 |  |  |  |
| 地址 | 兰州市安宁区银安路7号 |  | 邮编 |  | 730070 |  |
| 电话 | 0931-7633017 |  | 联系人 |  | 张建林 赵端玮 |  |
| 传真 | 0931-7633017 |  | 样品发送日期 |  | 2015年 月 日 |  |
| 发送状态 | 完好 □ 不完好 □ |  | 发送人 |  |  |  |
| 以下内容由参加比对实验室填写 |  |  |  |  |  |  |
| 接受实验室名称/代码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系地址及邮编 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话/传真 |  |  |  |  |  |  |
| 接收样品名称级编号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 接收人 |  |  |
| 接收时，被测样品状态是否良好： 是 □ 否□ |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 |  |  |  |  |  |  |
| 如需要，请对接受状态详细说明： 签章 日期 |  |  |  |  |  |  |

附件二

GSYJ-T1501比对结果报告单

| 项目编号 | GSYJ-T1501 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 牡丹皮粉末的测定 |
| 测试项目 | 检定结果 |
| 显微鉴别 | 符合规定 □ 不符合规定 □ |
| 薄层色谱鉴别 | 与对照一致 □ 与对照不一致 □ |
| 水分（%） |  |
| 总灰分（%） |  |
| 浸出物（%） | 样1 样2 平均 |
| 含量测定（%） | 样1 样2 平均 |
| 其它需要说明的情况 （如有） |  |

备注：请在选项的方框内打勾

实验室负责人：                    日期：